# Útmutató a gőzkandalló használatához

Gyors videó bemutató

Ügyeljen arra, hogy csak desztillált vizet használjon!

Model: Water vapor- Gőzkandallók 500,690,900,1000,1200,1400,1500,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800,3000

3D porlasztó kandalló használati útmutatója

1. Kicsomagolás és beszerelés: óvatosan nyissa ki a csomagolást, távolítsa el az idegen tárgyakat a kandalló magjáról, óvatosan helyezze be a kandallót a kívánt pozícióba, a kandallófiókot ne az aljára szerelje be, hanem tegye oldalra, hogy elkerülje a túlcsordulás veszélyét (vízellátás a kandalló tetején található). A vízszivattyú rendszer belül található. Ha a vízellátás balra van állítva, a víztartály elhelyezésére hely szükséges A vízszivattyú szívómagasságú (kb. 1 méter).

A folytonosság és a relatív lángmagasság biztosítása érdekében levegőellátást kell biztosítani a rögzítőfurat előtt és mögött. Ennek elmulasztása tüzet vagy túl alacsony lángot okozhat. A rögzítőlyukon belül nem lehet negatív nyomás (különben a láng fentről lefelé halad) Ha a szerelőlyukon kívül a láng jól formálódott, helyezze be a rögzítőnyílásba, és figyelje a lángot. Beépítés előtt először meg kell oldani a visszaszívási problémát a rögzítőfuratban!

Mivel a ködtartalom alacsony, a beépítés helyén némi szélirányú légáramlás miatt a láng megbillenhet vagy visszaeshet a résbe, ekkor a kandallóvásárlónak a kandalló előtti 15 cm magas átlátszó üveget el kell zárnia!

A hálózati aljzat jó minőségű háromlyukú 10A-es legyen, földelő aljzattal. A fűtőtest átlagos teljesítménye kb 220V 300W (a jelenlegi maximális teljesítmény kb. 470W), de a fajlagos érték a kandalló hosszához kapcsolódik!!! Körülbelül 300 W méterenként.

2. Hogyan töltsön vizet a tartályba: csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a dugóhoz, használjon megfelelő edényt a desztillált víz utántöltéséhez. ami kék színű lesz.A szivattyú elkezdi pumpálni a vizet, és hallani fogja a folyó víz hangját. a tartályt, a szivattyú kikapcsol.Akkor kapcsold ki a pumpa gombot, mert egy idő után újra beindul a szivattyú.

Megjegyzés: A vízellátást nem lehet közvetlenül a vízvezetékbe dugni, mert a vízellátásból származó víznyomás nagyon magas, és a vízben túl sok a vízkő, ami elzárja a permetezőfejet vagy a vízszivattyút a gép belsejében, és egy darabot okoz. A porlasztás előre szétesik és a tűzköd kicsi!

Ne vigye magával a kandallót, miután vizet öntött a kandallóba. Ellenkező esetben a víz folyni fog. Ha a víz hozzáadása után cseppekre figyelmeztető hang hallatszik a gépben, az azt jelenti, hogy több víz került hozzáadásra, és azonnal kifolyik. Azonnal hagyja abba a víz hozzáadását!

3. A kandalló beindítása: Kapcsolja be a kandalló főkapcsolóját, adjon hozzá vizet, kb 2 perc múlva a láng megjelenik.

4. A láng méretének beállítása: Forgó potenciométerrel állítja be a láng magasságát, az óramutató járásával ellentétes irányba csökkenti, az óramutató járásával megegyező irányba növeli a lángot.

5. leeresztés módja: Ha tiszta víztartály javításához vagy a kandalló javításához kell vinnie a kandallót, először kapcsolja ki a kandalló főkapcsolóját, helyezzen be egy 6 mm-es szilikon tömlőt a bal oldalon lévő fekete lefolyóba, majd helyezze be a másikat végén a tartályba. Nyomja meg egyszerre mindkét kapcsolót, és a szivattyú elkezdi leereszteni a vizet a tartályból Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a kapcsolókat anélkül, hogy a tömlőt bedugná, különben a víz a kandalló belsejében folyik, és a kandalló megsérülhet!!!

Körülbelül 3 perc múlva emelje meg a kandalló jobb végét körülbelül 10 cm-rel, a víztartályból kifolyik a víz.

Ha a vizet nem engedik le a tartályból, az túlcsordul, és szállítás közben károsítja a kandallót!

6. megérintheti a tüzet: Ez a gép kiváló minőségű fényforrást használ, a gőzkimenet teteje és a kandalló teteje körüli hőmérséklet alacsony, megérinthető, de semmi esetre sem zavarja a gőzkimenetet és a fényforrást.

7. Önthetek vizet közvetlenül a gőzkimenetbe? Nem, nem lehet közvetlenül önteni. Egy speciálisan kialakított vízálló mechanizmust használnak, amely megsérülhet.

8. A kikapcsolási időzítő beállítása: Az égő időzítő funkcióval rendelkezik A főkapcsoló mellett van egy időzítő kapcsoló I állásban a zöld lámpa kétszer felvillan kb 5 másodperc szünettel Ilyenkor az égő kikapcsol két óra elteltével. A II állásban a zöld lámpa 4-szer felvillan kb. 5 másodperces szünettel Ilyenkor az égő négy óra elteltével kikapcsol.0 állásban az égő folyamatosan működik.

9.  tippeket:

1) Mivel a belső permetező 1,7 millió másodpercenkénti frekvenciával rezeg, a hő kissé ki van téve a víztartálynak. Ezért a gép hosszú működése után a tűzköd mennyisége csökken. A porlasztó élettartamának meghosszabbítása érdekében 4 óra elteltével ajánlatos az égőt 30-60 percre kikapcsolni.

2) A láng tetején ne legyen erős vagy más színű fény, különben a könnyű szennyeződés halvány vagy színes lángot okoz.

3) A gépet nem szabad esőnek kitenni.

4), A kandallóra 2 év garancia vonatkozik (kivéve permetezők és izzók) A garancia helyszíni szervizt nem biztosít, a vevő a szervizbe szállítást biztosítja.

5) Mivel maga a készülék gyártási elve határozza meg, hogy a permetező és a gépben lévő villanykörte veszteséges termék, ezért erre a két készülékre nem vonatkozik a garancia, gyengülés vagy sérülés után meg kell vásárolni és ki kell cserélni!

6) A lángvédelem optimalizálása érdekében a víztartály belső falát és a permetező felületét rendszeresen tisztítani kell (a permetező a víztartály belsejében van) Az ajánlott intervallum 2 havonta egyszer Törölje szárazra egy tiszta pamut kendővel amíg a szennyeződést el nem távolítják. Ellenkező esetben a szennyeződés eltömíti a hasadót, csökkenti a gőz mennyiségét, csökkenti a lángot vagy akár meg is ég. Ha a karbantartást nem végzik el rendszeresen, az a kandalló ember által okozott károsodásának minősül (hasonlóan a karbantartás nélküli vezetéshez).

A tartály tetejének kinyitásához távolítsa el a díszítéseket, mint a fát.
A víztartály felső részét havonta egyszer el kell távolítani az esetleges szennyeződések eltávolításához, hogy a vízgőz mennyisége ne zárja el

Ha az új gép nem bocsát ki vízgőzt - próbálja meg ellenőrizni, hogy a permetező megfelelően van-e elhelyezve a rögzítő furatban

Víztartály fedelének csavarja

7. Különleges utasítások a vízhiány és túlfolyás elleni védelemhez:

(Vízvédelmi állapot hiánya --- Ne húzza ki a kandalló tápellátását, a kandalló főkapcsolójával visszaállíthatja a csomagtartót.)

(Vízvédelmi állapot --- A kandalló áramellátását meg kell szakítani, mielőtt a kandalló főkapcsolóját újra bekapcsolni lehetne)

1) A tápellátás első csatlakoztatásakor nincs víz a tartályban (ez azt jelenti, hogy a vízszivattyú nyikorgó hangot hallathat a vízkapcsoló megnyomásakor). Ha nem ad hozzá külső vízforrást, a szivattyú kb. 20 percig húz. 20 perc elteltével a kandalló automatikusan kikapcsol, majd 10 másodpercig figyelmeztető hangot ad, és a tápfeszültséget jelző lámpa folyamatosan villog, jelezve, hogy a kandalló alacsony vízállásba lépett.

Ez normális, nem hibás működés! ! !

2) Alacsony vízvédelmi állapotba lépés után, a külső vízforrás feltöltésekor nyomja meg a főkapcsolót, a lámpa abbahagyja a villogást, a kandalló visszatér normál készenléti üzemmódba, majd nyomja meg egyszer a kapcsolót.

3) Ha az égőt külső víztartály csatlakoztatása nélkül használják, és nem kapcsolta ki a tankolás indítógombját, a tartályban lévő vízszint csökkenése után az égő automatikusan tankol, bizonyos idő elteltével az égő alacsony vízállásra kapcsol állapot.

4) Ha a vízlefolyó túl nagy, vagy az égő nincs vízszintesen felszerelve a beépítési nyílás dőlése miatt, a kandalló automatikusan kikapcsol és figyelmeztető hangot hallat.A főkapcsolón lévő jelzőfény folyamatosan villog. Ha az égő visszaállítás után sem működik, a főkapcsolónak le kell engednie a vizet, ki kell húznia a dugót a konnektorból, és ellenőriznie kell a meghibásodás okát.

5) Távirányító funkciók: Nyomja meg a nagy gombot, amely főkapcsolóként / kandalló kapcsolójaként működik.

A vezérlőn található kis gombbal lehet megváltoztatni a láng színét A színek sorrendben váltanak: narancssárga-piros láng, kék láng, lila láng (csak bizonyos égőtípusoknál érhető el)

6) A speciális égőtípusok égési hanggal is rendelkeznek, amely egy speciális kapcsolóval kapcsolható be vagy ki.

Hátsó lefolyó

Fehér tápcső

Leeresztő kapcsoló

(egyszerre nyomja meg)

Vízellátás kapcsoló

Távoli vevő

Időzített leállítás

Lángméret gomb

Főkapcsoló

Lángméret gomb. Időfény. Főkapcsoló

vízellátás kapcsoló

leeresztő kapcsoló

(egyszerre nyomja meg)

Időzített be/ki.
                                láng színe              
                           (csak egyes modelleknél)

Láng színe
Főkapcsoló

Kisülés. Fehér tápcső

Kandalló - általános kapcsolási rajz

földelés

A kapcsolási rajzok tájékoztató jellegűek, és a gyár fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra.

szervo tápegység

magas vízállás

alacsony vízállás

vízellátás kapcsoló

vízszivattyú

Leeresztő kapcsoló

Vízszivattyú

Biokamin EU s.r.o., Panónska 34, 851 04 Bratislava

G A R A N C I A

Kandalló típusa:

Jótállási idő: az eladástól számított 2 év

Eladás dátuma:

bélyegző és aláírás